# 二、FA2-1型缝纫机的特点

该缝纫机分为五斗式枱板缝纫机及一头藏式枱板缝纫机（见图2、3、4）。全台缝纫机习惯分为机头、枱板、机架三大部件。该型缝纫机系集中集中家用缝纫机之优点及老小四四特点而制造的。其具有以下特点：

- 装有正车器（倒轮闸），无论怎样踏动机器，上轮只能正转，不能倒转，如果踏错了，上轮要倒转时，正车器马上把机器停住，避免了断线、夹线、断针等现象（图1）。安装时使正车器胶皮对正下带轮的皮带槽，然后将内外螺母锁紧（先别锁死），调整丝杆倾斜角度，至下带轮不能倒转时将内外螺母锁死（垫圈加在边角外面螺母的下方，避免漆皮划坏）。

- 带抗压子（靠脚）而且还能将机头卧入斗内（能箱下）,即能装在各种藏式枱板上，除操作方便外，并能防止磕碰、防尘、便于保管。

- 能吃厚，缝厚保24层，可达32层白市布，并可缝棉活、鞋帮、呢绒、布、绸缎、能卷边、绣花。不但适用于三北（东北、西北、华北）寒冷地区缝制厚棉活，而且还能缝制薄活，不断线，不跳线，针迹均匀整齐。

- 为使送活力大，保证吃厚，将一般家用缝纫机的滑块送布机构、小送布牙、小压脚，改为连杆送布机构、双牙子、大压脚，使送布机构使用耐久，力量大，以缝制厚活之用。

- 一般家用缝纫机下带轮小，缝纫速度慢，而改性缝纫机，下带轮加大，运转速度快，以适应服装行业之需要。

- 短针杆加上套筒（闷挺）使用耐久：

- 长针杆无上套筒的缝纫机，针杆直接与车壳摩擦，缝纫机的使用寿命降低，为克服此缺点，该型缝纫机采用了短针杆加上套筒，针杆直接与上套筒摩擦，磨损后可调换上套筒，延长车壳的使用寿命，保证缝纫机经久耐用。

- 采用活梭床便于清理和装卸：

- 使梭床内经常清洁，运转灵活，保证良好的缝纫性能，就要经常擦拭梭床内部，装卸摆梭，死梭床尤为不便；而活梭床只要搬动压圈扳手，就可将摆梭取出，擦拭内部，节省时间便于维护。

- 可以倒顺走针，以便往返重复缝纫。

- 装有自动绕线器，绕线灵活、耐用。

- 此自动绕线器的绕线导板、绕线轴架内装有弹簧，由于弹簧作用，绕线胶圈磨损后仍能紧压在上轮上，使绕线轴旋转，这是一般需用螺丝调整的绕线器所不及的，比老小四四用手托着绕线更为优越。

# 三、整机安装（各部名称见附图）

- 机架的安装：

- 用边角螺丝将方架与两个边角紧固在一起，螺丝下应加垫圈。

- 将下带轮装在方架上，调整方架顶尖螺丝，使下带轮运转灵活，又不晃动时，用起子（改锥）定住方架顶尖螺丝，用扳子旋紧方架顶尖螺母。

- 将踏板安装在方架上，调整方架顶尖螺丝，使下连杆轴心通过踏板右上角的摇杆球接头孔的中心，稍差时也可校正下连杆对正，然后用上法旋紧方架顶尖螺母。

- 调整摇杆球接头螺丝，至踏动踏板时轻快，而又感觉不出摇杆球冲击摇杆球接头螺丝时，旋紧摇杆球接头螺丝母。

- 带衣档时用衣档螺丝将衣档固定在方架上，并使皮带扳手的长圆孔中心对正下带轮皮带槽中心。

- 旋转下带轮并使其自由停止，若不论转几圈摇杆轴承壳都停在下方，则认为松紧合适，否则尚需另行调整。

- 枱板安装在机架上：

- 枱板放在机架上。

- 将机头底板侧面两孔套入铰链，并旋紧铰链固定螺丝。

- 用皮带板螺丝将皮带板固定在底板上。

- 使上轮的皮带槽对准下带轮的皮带槽。

- 用木螺丝将枱板紧固在机架上。

- 抗压部分的安装：

- 从正面（缝纫位置）反时针压下抗压曲柄。

- 将抗压杆接头连同抗杆插入限位螺丝和方架的空隙汇总。

- 用抗压接头螺丝将抗杆接头固定在方架上。

- 装上抗压靠板。

- 旋紧抗压靠板螺丝。

- 将拉链挂在机头上的抗压杠拉杆上。

- 将连接螺丝挂在抗压曲柄的缺口内。

- 调整调节螺母，直到膝靠抗压靠板时，压脚能抬高8毫米以上，而抗杆接头尚能碰到限位螺丝，此限位螺丝不能缺，否则用力用猛，机件容易损坏。

- 将小六方螺母旋紧锁死调节螺母。

# 四、使用方法

如何正确的使用和保养机器，关系到机器使用寿命的长短，往往机器是好的，由于使用和保养不当，造成了许多不必要的故障，所以正确的使用和保养是非常重要的。

- 机头卧入斗内：

将连接螺丝从抗压曲柄的缺口内摘下，然后即可将机头卧入斗内，此时不必旋松调节螺母。

- 取出机头：

机头从卧斗中取出，将连接螺丝挂在抗压曲柄的缺口内即可工作，不必调整调节螺母。

- 抗压机构的操作：

抬起活压脚时，不必用手去抬压紧杆扳手（撩把）只要用右膝向右靠抗压靠板（不要用力过猛）就可将压脚抬起，此时夹线板亦在松线位置，可将缝件取出或送入，膝离开抗压靠板，活压脚便自动压下，节省时间，操作方便。

- 练习踏空机：（当没安装着正车器时，初学者应首先练习踏空机）

在初学缝纫机时，踏动缝纫机正常运转是很重要的，初学时，因两脚用力不平衡，很容易发生倒车，形成了一顺一倒的转动现象，因而就产生断针、断线、塞线等情况，为避免踏倒车，首先以空机转动，待足力踏纯熟，起止快慢完全掌握，才能开始缝纫，练习踏空车的方法：

  - 首先将离合螺丝拧松，按（图5）箭头方向旋转，这样机头中只上轮旋转，其他件均不转动，因而可减少机件的磨损。

  - 将压紧杆扳手抬起（图6）避免送布牙与压脚的摩擦。

  - 两足踏动踏板（图7）左脚略前，右脚稍后，机器就可转动，待踏动熟练不打倒转，能够随意控制机器的转动、快慢和启动停止。

  - 旋紧离合螺丝，将布条平置在送布牙上面，用手压紧扳手放下或用右膝抗一下抗压靠板使活压脚放下，压紧布条，然后再踏动机器练习，这时布条会自动前行。当上轮亦不倒转时，方可正式缝纫。

- 梭心绕线：

  - 将离合螺丝旋松。

  - 将梭心的缺口对准绕线轴上的绕线轴簧，推入绕线轴上。

  - 将线团插在底板上的插线钉上。

  - 拉出线头，向右绕在过线架上，线头上拉，由内向外穿入梭心左面的任意一孔中，从内向外绕两三圈。

  - 按下绕线导板，使满线跳板弯处与梭心轴相接触，绕线胶圈与上轴相接触，随之左手拿住线头，右手向内拨动上轮，同时绕动踏板，上轮就可转动，并带动绕线器机构转动即可绕线，待绕满线时，绕线胶圈自动离开上轮绕线停止，这时将线头切断，取下梭心，拧紧离合螺丝，绕线即全部完毕（图8）。

- 梭心装入梭心套：

  - 用左手拿住梭心壳套（图9）将绕满线的梭心用右手拿住装入梭心套壳内。

  - 用右手握住线头，将线通过梭心套壳缺口中（图10）。

  - 将线头滑过梭皮下部拉入小孔中，使线头外露2-3寸即可（图11）。

- 梭子装入和取出：

  - 用右手拨动上轮，使针杆移到最高位置，

  - 向左拉开推板。

  - 将装好梭心的梭子用左手食指扳起梭门盖，套在摆梭心轴上，将梭子柄防止梭床啳的缺口中，放下梭门盖，使梭门底扣住摆梭心轴上的槽。在取出时只将梭门盖掀起向外取出，梭子即可脱出,最后再关闭推板即可。（图12）

- 装针：

拨动上轮使针杆移到最高位置，拧松针夹螺丝，将机针平面部分向右、朝上插入针杆槽内，使针柄上端顶到针杆线勾螺丝上，拧紧针夹螺丝即可。（图13）

- 上线穿引法：

用右手拨动上轮，使挑线杆移动到最高位置，将线团插在机头顶面插线钉上，拉出线头穿过面板过线缺口，向下，自外向内将线绕在两个夹线板中间，经过拦线板再穿过挑线簧、挑线杆小孔、面板线勾、针杆线勾，最后将线自左向右穿过机针孔，并留有3-4寸的线头，以便勾引底线。供开始缝纫之用。（图14）

- 引上底线：

  - 将线头用左手压住，用右手向内慢慢转动上轮，机针带上线一起穿过针板针孔（图15）。

  - 由摆梭尖勾住上线，并套住底线，当上轮转动一圈，机针脱离针板孔时，拉动上线使底针通过针板针孔至上面。（图16）

  - 将上下线头合并一起，经过活压脚缺口放在活压脚后方，便可开始缝纫。（图17）

- 调整缝线松紧：

  - 在正常情况下，上线和下线的松紧应适宜，锋线上的线迹整齐美观，两线绞合在缝件的中间。（图19）

  - 上线过紧或者下线过松，下线就要被上线拉在缝件的上面，形成一粒一粒的一长条（图18）反之如果下线的拉力大于上线，缝件下面的线迹就会产生环痕，上线浮在缝件底面，形成平直型的毛巾状态。（图20）

  - 解决这两种（图18）（图20）毛病的方法，可以旋松夹线螺丝母减弱上线的拉力。（图22）或者旋进梭皮螺丝，增加下线的拉力，（图21）但一般情况下只需调整夹线螺丝母即可。

  - 上下两线的拉力均小，不能正常地紧缩缝件，上下两线的拉力均大，容易使缝件皱缩不平直，同时容易断针线。

- 针迹长短的调整及倒顺针迹的改变法：

缝料厚度不同时，针迹的长短也要根据不同的需要来改变，如缝制较厚的缝料，就适用较长的针迹，薄的缝料适用短针迹。长短针迹是由针距调节器（图23）予以调节的。调节时先旋松针距定位螺丝，扳动针距手柄至需要的针距数字处，再向上移动针距定位螺丝，知道里面的内针距分班碰到针距手柄为止，然后旋紧针距定位螺丝，否则针距手柄在机器运转时会自动落下而改变针迹。在需要倒送布时，将针距手柄向上扳动，碰到内针距分班为止。

- 卷边压脚安装及卷边方法：

  - 卷边压脚安装法：

拨动上轮转动，使针杆移到最高点，向上扳起压紧杆扳手，使压紧杆抬起，旋松压脚螺丝，取下活压脚，将卷边压脚装在压紧杆上原来活压脚安装的位置，然后旋紧压脚螺丝，使针鞥自由通过卷边压脚的缺口即可。

  - 卷边方法：

将缝件的一段边缘折叠成三毫米宽，将折起来的毛边嵌入卷边压脚的卷舌中，放下压脚压牢缝件，踏动机器，左手轻拉缝件帮助送料，右手不断将缝件边缘折叠少许，送入卷边压脚。（图24）

- 刺绣：

FA2-1型缝纫机除了能作一般缝纫以外，还可以刺绣，机器刺绣比手工刺绣省时、省力，在刺绣时，上线要松于下线，上线采用质地柔软的彩色绣花线，下线宜用极软的棉纱线，机针要和刺绣的材料相应配合，一般采用9号或11号机针，刺绣的方法如下：

  - 将针距手柄拨至（0）位置，使送布牙停止前后运动，减少机件不必要的磨损。

  - 去掉活压脚及压脚螺丝，放下压紧杆扳手。

  - 把绣花板嵌在针板上面，使其罩住送布牙，机针下落正好刺入绣花板孔的中心。（图25）

  - 把事先画好图案的缝件（图26）平直的用绷架绷紧，不能稍松，避免引起跳针、断线等弊病。

  - 把用绷架绷好的缝件放在绣花板上刺绣，每刺一针，将绷架移动一定距离，移动距离愈大，针迹愈长。绷架移动的快慢要和机针下落速度相配合，否则容易拉断机针或线。

- 缝纫压力的调节法：

缝纫一般缝件，并不需改变活压脚的压力，但缝制较厚制品及棉活就需增加压力，方法是旋紧调压螺丝数圈（图27），但压力不宜过大，压力过大容易发生断针、断线等毛病。如缝制较薄制品就需减轻压力，方法是旋松调压螺丝数圈，但压力不宜过小，压力过小能造成不前进，线迹重复和缝件上结成线球。

- 装卸皮带：

FA2-1型有带衣档及不带衣档的两种，带衣档的缝纫机装卸皮带方法如下：

  - 踏动机器，将皮带扳手向左扳开，皮带即会自动脱离下带轮。（图28）

  - 装上皮带，只需要踏动脚踏板，下带轮边缘的缺口碰到皮带时能够自动将皮带扣上。

  - 因皮带是皮革品，使用日久可能伸长，而使上轮打滑，遇此情况可将皮带连接处的皮带勾一头摘开，根据需要将皮带剪去一段，然后在新的一头扎眼，将皮带勾上即可使用。

- 机针与缝线的配合：

| 针号 | 缝纫种类 | 线号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 棉线 | 丝线 | 麻线 |
| 9号 | 薄纱布、细麻纺、麻纱等及刺绣 | 100-150 | 30 |  |
| 11号 | 薄棉布、薄麻布，薄衬衫衣料及各种薄丝织品及刺绣 | 80-100 | 24-30 |  |
| 14号 | 各种衬衫料、被单布及普通常用各种布 | 60-80 | 20 |  |
| 16号 | 各种厚质棉布、薄质毛织品，厚质丝织品等。 | 40-60 | 16-18 |  |
| 18号 | 被褥、普通毛织品、褂子、斗篷、棉衣。 | 30-40 | 10-12 |  |
| 19号 | 厚质毛织品及被褥、布袋、厚棉衣、鞋帮等。 | 24-30 |  | 60-80 |
| 21号 | 各种粗厚缝件。 | 最粗线 |  | 40-60 |

- 机针的验证：

机针在购买或使用前将机针平面放在平的物件上，如（图29），验证其平直度，若有弯曲现象，则不能使用，机针应有一定的弹性，用手弯曲后，应恢复原状，否则不好使用。

- 保养常识：

  - 加油：

为使机器运转灵活、轻快、延长使用寿命，长久保持良好的工作情况和防止产生不必要的故障，一定要经常注意保养，经常使用的机器每日加油一次，继续使用的机器，可在使用前加油一次，每次加锭子油一、二滴不易过多，加油部位如（图30，图31，图32，图33，图34）中箭头指的位置。

  - 梭床拆卸后整洁法：

保持梭床部件之整洁，是延长机器寿命和保证使用性能之必要工作。日常缝纫后，常有污尘、布屑和线头等聚积梭床轨道内，易使机件磨损，运转不灵，故应定时经常清洁之。拆卸梭床零件时应拨转上轮，使机针升到最高位置，并向左拉开推板取下梭子、将左右压卷扳手（图35）向左右拨动取下梭床卷（图36）及摆梭（图37）用细布将梭床轨道、梭床卷及摆梭擦净污尘，并在梭床轨道内加锭子油一、二滴，最后将各部件按原来位置装妥即可。

# 五、故障及处理方法:

| 类别 | 故障情况 | 发生原因 | 处理方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 吃力 | 运转吃力 | 机器经久不用 | 将少许汽油,注入各转动部分,开机旋转数分钟 |
|  |  | 皮带过紧 | 换长皮带 |
| 断上线 | 初学时最会发生的断线 | 穿线次序搞错 | 依穿线步骤重穿 |
|  |  | 上轮逆转 | 空机要多加练习 |
|  |  | 线团太满,线条松下缠于插线钉上 | 用新线团时,可先绕几只梭心使线团的线减少些 |
|  | 急烈性断线 | 线太腐脆 | 换好线 |
|  |  | 装针方向搞错 | 校正 |
|  |  | 针眼粗糙，针已蹩弯，针槽太浅或有刺 | 换新针 |
|  |  | 压脚与机针相碰 | 依安装机针法校正 |
|  |  | 压脚螺丝松 | 拧紧压脚螺丝 |
|  | 断线时线头呈剥皮状 | 针眼太小或太锐 | 换新针 |
|  |  | 线太粗或粗细不匀 | 另换好线 |
|  | 断线时线头有发毛的现象 | 针板针孔及挑线杆孔磨损 | 用细纱布打光 |
|  | 断线时发现面线有急裂性的波动 | 梭床未装妥 | 校正 |
|  |  | 梭皮折断 | 换新片 |
|  |  | 梭皮螺丝有刺 | 用细纱布打光 |
|  |  | 梭皮套未装上或装得不妥 | 装妥之 |
|  |  | 梭门弹簧无弹力 | 把弹簧拉伸或换新弹簧 |
|  |  | 梭心套表面毛糙或已生锈 | 砂光 |
| 断下线 | 普通性的断线 | 梭皮压力太紧 | 旋松梭皮螺丝 |
|  |  | 梭皮口磨损 | 砂光或换新梭皮 |
|  |  | 线太脆 | 换好线 |
|  | 用手拉下线有松紧不匀的感觉 | 下线绕得松乱不匀 | 重绕线 |
|  | 时断时续的症状，上下同时断线 | 送布牙太尖锐 | 减轻压脚压力 |
|  |  | 针板孔磨损 | 用细纱布砂光 |
| 上线松 | 针线浮飘缝物下面有小线圈 | 夹线板太松 | 旋紧夹线螺母 |
|  |  | 挑线簧扭力小 | 扭转夹线器，增强挑线簧扭力 |
|  |  | 夹线板内有垃圾 | 清楚 |
|  |  | 线未经过夹线板 | 把线夹入夹线板 |
|  | 面线浮飘，缝物的下面有很乱糊线圈，针迹密时不浮线，针迹长时就要浮线 | 送布牙走势太快 | 将送布凸轮顺时针方向扭动少许（从右面看） |
|  | 下线成一直线，缝物下面露出上线 | 下线太紧 | 旋松梭皮螺丝 |
|  |  | 下线太粗 | 换细线 |
| 下线松 | 下线露在缝物的上面 上线成直线状 | 梭线太松 | 旋紧梭皮螺丝 |
|  |  | 梭皮内有垃圾 | 除去垃圾 |
|  |  | 下线线路不对 | 依图方法重穿 |
|  |  | 下线太细 | 要与上线同等粗细 |
| 同时松线 | 有时上线松，有时下线松，松紧不定 | 梭心套日久生锈 | 加注机油于梭心套表面 |
|  |  | 缝线的粗细不匀 | 掉换均匀的风缝线 |
| 跳针 | 引不上下线 | 下线的线头太短 | 拉长少许 |
|  |  | 下线头夹于梭门中 | 把梭心套拉出重装 |
|  | 刺绣时发现跳针 | 绷架太松或针太粗 | 绞紧绷架，换细针 |
|  | 一般跳针 | 针蹩弯，针锋折断 | 换新针 |
|  |  | 挑线簧幅度太大 | 扭转压线器，减少挑线簧的幅度与扭力 |
|  |  | 挑线簧扭力太强 |  |
|  | 针杆摇动 | 针杆磨损 | 换针杆或配针杆上套筒 |
|  |  | 针杆孔磨损 |  |
|  | 摆梭摇动 | 摆梭磨小 | 换新摆梭 |
|  |  | 梭床磨阔 | 换梭床或梭床圈 |
|  | 缝厚物时跳针 | 针太细 | 换粗针 |
|  | 缝薄物时跳针 | 针太粗 | 换新针 |
|  |  | 针板孔太大 | 换新针板 |
|  | 一针也不能缝 | 针装得不妥 | 依图13方法重装 |
|  |  | 摆梭走样 | 校正摆梭位置 |
|  |  | 摆梭尖折断 | 换新摆梭 |
| 缝物方面 | 缝物皱缩 | 针尖被余线拉断 | 终了时不可强拉缝物 |
|  |  | 下线拉力太大 | 旋松梭皮螺丝减小压力 |
|  |  | 线太粗硬 | 换柔软的纱线 |
|  | 缝时有打断纤维声，缝物的背面呈现白色小毛点 | 针锋折断 | 另换新针，或把针锋磨脱 |
|  | 有抽丝现象，缝物的背面呈一格一格的咬破现象 | 送布牙太锐，压脚的压力太强 | 减轻压脚的压力 |
| 针迹方面 | 针迹长短不合适 | 针距手柄位太高或太低 | 重新调节 |
|  | 针迹时长时短 | 压脚的压力太轻 | 增加压脚的压力 |
|  |  | 送布牙磨平 | 调换送布牙 |
|  | 缝物不向前走 | 送布牙低落或压紧杆太高 | 垫高送布牙或校低压紧杆 |
|  | 缝物来回走 | 送布牙太高 | 降低送布牙 |
|  | 不规则的斜走 | 送布牙螺丝松或送布牙装歪 | 校正送布牙，拧紧螺丝 |
|  | 缝薄料时，针迹斜形 | 线太粗 | 调换细线 |
| 断针 | 缝厚物时断针 | 针太粗 | 更换较粗的机针 |
|  |  | 缝物的厚度不匀 | 缝时要当心 |
|  | 换了压脚后断针 | 压脚螺丝未拧紧 | 拧紧螺丝 |
|  |  | 针不在压脚孔的中心 | 校正压脚 |
|  | 装卸梭床后断针 | 梭床未装妥 | 装正梭床 |
|  | 普通断针 | 针已弯 | 用小槌敲直或调换新针 |
|  |  | 针杆孔磨损 | 换针杆或配针杆上套筒 |
|  | 起缝时断针 | 用力拉缝线过紧 | 轻拉 |
|  | 中途时断针 | 助拉缝料用力太强 | 拉动缝料的助力要均匀自然 |
| 其他 | 脚踏得快,转得慢,停蹬后,上轮空转 | 皮带松 | 依说明书第十六项第3条方法试之 |
|  | 机重而声音大 | 梭轨内夹线或有垃圾 | 卸下梭床，除去线屑和垃圾 |
|  |  | 送布牙上有垃圾 | 卸去针板,清除垃圾 |
|  |  | 各转动处螺丝松活 | 拧紧松活处 |
|  | 机架上的声音大 | 钢珠环磨旷 | 将轴承盖拧紧 |
|  |  | 曲轴顶尖螺丝松移 | 校正螺丝 |
|  |  | 钢珠环及曲轴磨旷钢珠脱落 | 调换较大的钢珠或补足钢珠 |
|  | 踏动时,机台剧烈震动 | 机头未防脱边角未放平 | 设法垫平 |
|  |  | 边角、枱板、铰链螺丝松动 | 把螺丝旋紧 |
|  | 配了机件后而发现机重或声音大 | 更换配件不合格 | 修整配件试之 |
|  | 压脚抬高不到8毫米，夹线板即松线 | 松线靠板位置太靠上 | 旋松紧固螺丝，向下移动松线靠板 |
|  | 缝绸子等薄活时起皱 | 送布牙露出针板过高 | 旋松抬牙曲柄螺丝，调抬牙曲柄将送布牙降低少许，再旋紧抬牙曲柄螺丝 |
|  |  | 上下线过紧 | 调松夹线板螺丝及梭皮螺丝 |
|  | 各顶尖螺丝处间隙增大 | 正常磨损 | 调整如下部位消除间隙：大连杆圆锥螺丝；摆轴顶尖螺丝；牙架顶尖螺丝；抬牙轴顶尖螺丝；送布轴顶尖螺丝；踏板顶尖螺丝；弯轴顶尖螺丝；摇杆球接头螺丝。用扳子旋松螺母，再用起子选入螺丝至轻快而用手又感觉不到有间隙时将螺母旋紧。 |

# 六、附件

扳子一把，2.5”起子一把，2”起子一把，梭心五个，油壶一个，绣花板一个，插线钉两个，插线钉毡垫两个，润滑油一瓶，皮带板一个，机针（18号）12支，拉链一条，连接螺丝一个，调节螺母一个，锁母一个，卷边压脚一个，皮带一条，皮带勾，枱板木螺丝4个。